- 一、货物清单

#### （一）货物总清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算金额 （人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙岗街道应急指挥中心弱电设备采购项目 | 1 | 批 | 538072.70元 | 拒绝进口 |

#### （二）货物清单明细

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 办公网络设备 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 |  |
| 2 | 交换机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 程控电话交换机 | 1 | 台 |  |
| 4 | 电话配线架 | 1 | 个 |  |
| 5 | 无线AP | 8 | 个 |  |
| 6 | 路由器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 网络+电话底线盒 | 50 | 套 |  |
| 8 | 网络配线架 | 2 | 个 |  |
| 9 | 网络理线架 | 3 | 个 |  |
| 10 | 跳线 | 125 | 条 |  |
| 11 | 光纤线 | 500 | 米 |  |
| 12 | 光纤跳线 | 24 | 条 |  |
| 13 | 光纤测试 | 12 | 芯 |  |
| 14 | 光纤熔接 | 12 | 芯 |  |
| 15 | 光纤终端盒 | 2 | 个 |  |
| 16 | 网线 | 9000 | 米 |  |
| 17 | PDU排插 | 2 | 个 |  |
| 18 | 辅材 | 1 | 项 |  |
| 二 | 会议设备 |  |  |  |
| 1 | 天花喇叭 | 6 | 只 |  |
| 2 | 功率放大器 | 2 | 台 |  |
| 3 | 调音台 | 1 | 台 |  |
| 4 | 音频处理器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 反馈抑制器 | 1 | 台 |  |
| 6 | 无线话筒 | 1 | 套 |  |
| 7 | 电源时序器 | 1 | 台 |  |
| 8 | 数字会议主机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 会议话筒 | 1 | 支 |  |
| 10 | 会议话筒 | 17 | 支 |  |
| 11 | 话筒延长线 | 18 | 条 |  |
| 12 | 机柜 | 1 | 台 |  |
| 13 | 音频连接线 | 2 | 条 |  |
| 14 | 音频连接线 | 10 | 条 |  |
| 15 | 音频连接线 | 6 | 条 |  |
| 16 | 音频连接线 | 6 | 条 |  |
| 17 | 音频连接线 | 2 | 条 |  |
| 18 | 音频连接线 | 1 | 条 |  |
| 19 | 声卡 | 2 | 个 |  |
| 20 | 线材 | 2 | 条 |  |
| 21 | 线材 | 1 | 卷 |  |
| 22 | 线材 | 1 | 卷 |  |
| 23 | 线材 | 1 | 卷 |  |
| 24 | 线材 | 2 | 条 |  |
| 25 | 水晶头 | 1 | 盒 |  |
| 26 | 线材 | 200 | 米 |  |
| 27 | 线材 | 1 | 卷 |  |
| 28 | 线材 | 1 | 卷 |  |
| 29 | 线材 | 1 | 卷 |  |
| 30 | 镀锌钢管 | 100 | 米 |  |
| 31 | 镀锌钢管 | 100 | 米 |  |
| 32 | 辅材 | 1 | 批 |  |
| 三 | 大会议室大屏设备 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 台 |  |
| 2 | P1.25全彩拼接屏 | 15.36 | 平方 |  |
| 3 | 视频处理器（含控制系统软件） | 1 | 台 |  |
| 4 | 接收卡 | 36 | 张 |  |
| 5 | 屏体钢结构 | 15.6 | 平方 |  |
| 6 | 专用配电箱（20KW） | 1 | 台 |  |
| 7 | 屏体工程布线（电源线+网线） | 1 | 项 |  |
| 8 | 电源管理器 | 1 | 台 |  |
| 9 | 辅材 | 1 | 项 |  |
| 四 | 网络改造 |  |  |  |
| 1 | 网线敷设（60条40米网线） | 2400 | 米 |  |
| 五 | 视频会议系统（利旧迁移） |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 1 | 项 |  |
| 六 | UPS不间断电源设备（利旧迁移） |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 1 | 项 |  |

#### （三）货物技术参数要求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 办公网络设备 |  |
|  | 机柜 | 42U网络机柜；板材厚度：0.8mm；机柜*1；托盘*2；风机*1；电源*1；螺丝1包；脚轮*4；底脚*4 |
|  | 交换机 | 网络交换机，交换容量36Gbps，包转发率27Mpps，16个10/100/1000Mbps自适应电口(支持POE/POE+，PoE功率240W)，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、端口镜像等功能 |
|  | 程控电话交换机 | 4进48出程控电话交换机 |
|  | 电话配线架 | 48口电话配线架 |
|  | 无线AP | 802.11ax双射频轻量级放装型无线接入点；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.975Gbps |
|  | 路由器 | 6个千兆电口、1个千兆光口，多业务网关，具备出口路由、无线控制器功能，默认支持64个AP管理 |
|  | 网络+电话底线盒 | 底线盒（金色/银色） |
|  | 网络配线架 | 48口千兆网络配线架 |
|  | 网络理线架 | 配套网络理线架 |
|  | 跳线 | 2米CAT6跳线/3米国标电话线 |
|  | 光纤线 | 12芯光纤线 |
|  | 光纤跳线 | 3米光纤跳线 |
|  | 光纤测试 | 光纤测试 |
|  | 光纤熔接 | 光纤熔接 |
|  | 光纤终端盒 | 12口光纤终端盒 |
|  | 网线 | CAT6 |
|  | PDU排插 | 机柜专用PDU排插 |
|  | 辅材 | 配套辅材 |
| 二 | 会议设备 |  |
|  | 天花喇叭 | 1.低音单元：≥8"； |
|  |  | 2.高音单元：≥1"； |
|  |  | 3.功率：≥持续80W，节目160W，峰值320W； |
|  |  | 4.阻抗：8Ω； |
|  |  | 5.频率响应：≥50Hz- 20kHz； |
|  |  | 6.灵敏度：≥86dB； |
|  |  | 7.最大声压级：≥RMS107dB，Peak113dB； |
|  |  | 8.指向角度：≥H90°×V90°； |
|  | 功率放大器 | ▲1.采用Class D技术，转换效率可达90%以上(提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章) |
|  |  | 2.机身轻、方便携带和安装，高度≤1U |
|  |  | ▲3.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能(提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章) |
|  |  | ▲4.功放开关电源带有单独的冷却系统(提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章) |
|  |  | 5.散热风扇采用先进的无级变速电路控制 |
|  |  | 6.额定功率不低于：2×150W/8欧,2×250W/4欧；桥接:1×500W/8欧； |
|  |  | 7.频率响应不低于：20Hz-20kHz（±3dB） |
|  |  | ▲8.总谐波失真(THD)：≤0.01% (提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章) |
|  |  | 9.信噪比：≥80dB |
|  | 调音台 | 1.不小于4寸电容触摸显示屏 |
|  |  | 2.不少于8路MIC输入，24bit/48KHz采样，高性能ADC动态范围达114dB |
|  |  | 3.不少于1组立体声模拟输入，1组立体声USB/蓝牙/PC声卡输入 |
|  |  | 4.不少于L/R主输出，2路AUX输出，1组立体声录音，1组监听输出 |
|  |  | 5.可选配无线话筒模块 |
|  |  | 6.不少于2x2USB音频传输 |
|  |  | 7.支持U盘录音和播放（立体声）、蓝牙播放 |
|  | 音频处理器 | 1.本地通道数不少于8路输入、8路输出 |
|  |  | ▲2.支持设备工程文件保存至本地，支持多机复制工程，支持设备离线配置等；(提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章) |
|  |  | 3.支持分组式自动混音，可对多只话筒分组管理；可根据声场环境设定的每组的开启麦克风数量，算法自动控制允许输出的话筒数量，提升系统传声增益 |
|  |  | 4. 输入通道处理功能不少于：扩展器、压缩器、动态均衡器，自动增益等；输出通道处理功能不少于：动态均衡器、高低通滤波器、限幅器等 |
|  |  | 5.不少于四组自适应反馈消除AFC（每组内可设置所有通道AFC，包含模拟通道、RTP 网络音频通道、混音通道等，支持任意通道组合AFC设置），抑制点不少于15个，抑制幅度不少于15dB |
|  |  | ▲6.不少于两组自适应回声消除AEC(每组内可设置所有通道AEC，包含模拟通道、RTP网络音频通道、混音通道等，支持任意通道组合AEC设置)，回声消除量不低于80dB，噪声消除量不低于4个等级可调；(提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章) |
|  |  | ▲7.每个输入、输出通道可设定电平控制范围，即设定推子的最大值和最小值；(提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章) |
|  |  | 8.不少于2路RTP网络音频流发送和接收，支持模拟通道、混音通道通过RTP通道发送，传输到远端，支持不少于10方远程语音讨论会议 |
|  |  | ▲9.支持不少于50个参数预设，可设置调用预设静音(淡入淡出)，调用预设模式时声音不中断。支持局部预设和全局预设，具有模块化预设功能；(提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章) |
|  | 反馈抑制器 | 1.全自动检测现成啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效的抑制啸叫，有效提升本地扩音声压和清晰度 |
|  |  | 2.话筒高频可调节，输入电平高中低三档选择，防止峰值输入失真 |
|  |  | 3.其自适应性过滤器能够以较慢的速度收敛，从而有效抑制更多的反射成分, 高效提升拾音距离5-30CM |
|  |  | 4.在声学反馈发生之前，可以额外获得不少于12dB的增益 |
|  |  | 5.通道数：双通道 |
|  |  | 6.频率响应：≥125Hz-15KHz(语音模式),≥20Hz-15KHz(音乐模式) |
|  |  | 7.失真：<0.1%@1khz |
|  |  | 8.信噪比：>90dB |
|  | 无线话筒 | 1.含一台双通道接收机，两只无线手持话筒 |
|  |  | 2.双通道UHF超高频真分集无线接收机；急速红外对频方式；频率范围：≥470-900MHz；可调信道数：≥100； |
|  |  | 3.振荡方式：PLL高精度锁相环技术； |
|  |  | 4.频率稳定度：<±3ppm |
|  |  | 5.自动跟踪调谐技术,保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性 |
|  |  | 6.音频频响：≥80Hz-16kHz；谐波失真：<0.5%；信噪比：≥105dB；接收灵敏度：≤﹣98dBm |
|  |  | 7.灵敏度：≤-50.4dBV/Pa；指向性：超心型；输出阻抗：≥600欧（1kHz）；谐波失真：<0.5%(1kHz,25mVrms)；开机速度：<1秒 |
|  |  | 8.电池规格：5号电池2节，使用时长≥10小时 |
|  | 电源时序器 | 1.前面板带显示屏，支持实时电压显示 |
|  |  | 2.单路输出电流：≥10A，输入电流：≥30A |
|  |  | 3.工作电压 ：220V/50-60Hz |
|  |  | 4.每一路功率：≥2000W |
|  |  | 5.输出电源插座：万用插座，前面板≥1路直通式万用插座，后面板≥8个受控万用插座 |
|  |  | 6.每一路开关间隔时间：≥1秒，每一路带指示灯 |
|  |  | 7.支持不少于一路RS232中控接口 |
|  |  | 8.具有照明配置，5V工程灯USB插口 |
|  |  | 9.具有级联功能，通过网口进行级联，可级联不少于200台 |
|  |  | 10.具有延时功能，可通过软件调试，进行每路延时时间的设定，每路≥160秒，即使再次开机仍能保持所设置延时开机状态 |
|  | 数字会议主机 | ▲1.会议主机和单元之间采用真正的数字音频传输，具有全网络无损非压缩数字音频传输技术；内置高性能音频 DSP 处理芯片，提供均衡器、高通滤波器、反馈抑制、自动增益、降噪、音频混音矩阵、延时器等功能，音频矩阵可实现输入至输出任意混音；（提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章） |
|  |  | 2.自带不小于1.5寸高清液晶显示屏，具备会议设置和信息查看功能 |
|  |  | ▲3.单台主机不少于4路单元话筒连接接口，可支持2路“环形备份”连接，单路可带载单元数量不少于 15 台，单台带载 不少于60 台，单元话筒可热拔插；（提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章） |
|  |  | 4.支持主机“1+1”冗余备份解决方案 |
|  |  | 5.支持五种会议模式：开放模式OPEN\压倒轮替FIFO\限制发言LIMIT\申请模式APPLY\声控模式VAD |
|  |  | 6.内置高性能音频处理芯片，音频采样率8KHz/32bit |
|  |  | ▲7.分组输出，提供不少于4分组输出能力，单元编组到输出可实现混音路由，交叉电平可调;单元编组输入通道均具有不少于增益、静音、高通滤波器、10段参量均衡器、反馈抑制器等处理功能;单元编组输出通道均具有不少于增益、静音、15 段参量均衡器、压缩器、延时器；（提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章） |
|  |  | 8.辅助输入，不少于2路LINE输入，可额外连接电容式有源话筒，具有增益、噪声门、高通滤波器、参量均衡器、自动频率校准等处理功能 |
|  |  | 9.分组输出，提供不少于4路凤凰端子平衡式线路输出，不少于3分组输出能力，每个输出均具有增益、参量均衡器、压缩器等处理功能 |
|  |  | 10.自带TYPE-A和TYPE-B接口，用户可通过U盘或连接电脑实现会议录音或音频回放功能 |
|  |  | 11.会议主机可以通过网络或串口实现云台摄像机控制或连接第三方中控实现摄像跟踪功能 |
|  |  | ▲12.支持摄像跟踪功能，除了传统的按键激活摄像跟踪外，也可以通过语音激活，同时具有会议单元优先级设置、防抖动功能，支持多人同时讲话全景跟踪功能；（提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章） |
|  |  | 13.通过WEB浏览器实现会议功能参数配置和管理，具有会议单元控制功能，支持远程开启或关闭单元，支持一键全部关闭 |
|  |  | 14.支持任意代表单元设置成VIP功能 |
|  |  | 15.会议主机可设置静态或动态获取IP，通过TCP/IP网络协议实现会议系统的远程控制、诊断、系统健康检测、固件升级等操作，脱离电脑不会影响会议主机正常运行 |
|  | 会议话筒主席单元 | 1.话筒采用48KHz/32bit高采样率，声音频响宽高保真； |
|  |  | 2.电容式超心形指向性话筒，拾音距离≥50cm |
|  |  | 3.单元配置高亮度超清OLED显示面板，具有显示单元的ID、开关状态、发言计时、时钟功能 |
|  |  | 4.主席单元具有批准/优先权可选按键和发言开关按键，可以利用优先键控制发言顺序 |
|  |  | 5.音量调节按钮，可调节单元耳机口音量大小 |
|  |  | 6.单元采用标准RJ45通用接口 |
|  |  | 7.支持“环路”冗余连接，采用RJ45标准网络接口，单元使用“T”字型连接线方式 |
|  |  | ▲8.支持单元热插拔操作，不影响其他单元正常使用，且主机能够快速识别新连接的单元；(提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章) |
|  |  | 9.抗手机、RF射频干扰设计 |
|  |  | 10.鹅颈话筒杆带指示光环 |
|  |  | 11.指向性：超心型；信噪比：≥68dB；灵敏度：≤-45dB；话筒杆长度：≥40CM。 |
|  | 会议话筒代表单元 | 1.话筒采用48KHz/32bit高采样率，声音频响宽高保真； |
|  |  | 2.电容式超心形指向性话筒，拾音距离≥50cm |
|  |  | 3.单元配置高亮度超清OLED显示面板，具有显示单元的ID、开关状态、发言计时、时钟功能 |
|  |  | 4.单元具有发言开关按键，实现静音 |
|  |  | 5.音量调节按钮，可调节单元耳机口音量大小 |
|  |  | 6.单元采用标准RJ45通用接口 |
|  |  | 7.支持“环路”冗余连接，采用RJ45标准网络接口，单元使用“T”字型连接线方式 |
|  |  | ▲8.支持单元热插拔操作，不影响其他单元正常使用，且主机能够快速识别新连接的单元；(提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章) |
|  |  | 9.抗手机、RF射频干扰设计 |
|  |  | 10.鹅颈话筒杆带指示光环 |
|  |  | 11.指向性：超心型；信噪比：≥68dB；灵敏度：≤-45dB；话筒杆长度：≥40CM。 |
|  | 话筒延长线 | 会议主机-会议话筒延长线30米 |
|  | 机柜 | 24U机柜；板材厚度：0.8mm；机柜*1；托盘*2；风机*1；电源*1；螺丝1包；脚轮*4；底脚*4 |
|  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）*1，6.35话筒插头*1，线径：0.3mm |
|  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm |
|  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（母）*1，线径：0.3mm |
|  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡农头（公）*1，线径：0.3mm |
|  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*1,线径：0.3mm |
|  | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm |
|  | 声卡 | 2通道USB音频接口；兼容性: PC；输入接口:2个复合输入接口，2个line/inst切换开关；幻象供电:+48V；耳机接口:1个大三芯；主输出接口:2个大三芯平衡输出；USB/Direct模式:三档切换 |
|  | 线材 | 25米天线延长线：BNC插头*2，线径：7.2mm |
|  | 线材 | 直径7.2mm，馈线50-5-1，200/卷 |
|  | 线材 | 音频线带屏蔽RVVP2*0.5，200米/卷 |
|  | 线材 | 1.金银组合喇叭线 2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 3.外被: PVC 4.导体: 精炼铜线芯 5.芯数：300芯*2 6.100米/卷 |
|  | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度15米 |
|  | 水晶头 | 六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6，100个一盒 |
|  | 线材 | 六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线 |
|  | 线材 | 铜芯护套线RVV3*0.5，200米/卷 |
|  | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷 |
|  | 线材 | 铜芯护套线RVV3*2.5，200米/卷 |
|  | 镀锌钢管 | DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm |
|  | 镀锌钢管 | DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm |
|  | 辅材 | 配套辅材 |
| 三 | 大会议室大屏设备 |  |
|  | 机柜 | 42U机柜；板材厚度：0.8mm；机柜*1；托盘*2；风机*1；电源*1；螺丝1包；脚轮*4；底脚*4 |
|  | P1.25全彩拼接屏 | 1.像素间距 (mm)：1.25；像素密度（点/平方米）：640000；模组尺寸（W*H*D,mm）：320*160*17；分辨率：5120*1792 |
|  |  | 2.压铸铝箱体，CNC加工保证精准度；防护等级：IP50；维护方式：前维护 |
|  |  | 3.像素结构：1R1G1B； |
|  |  | 4.亮度：≥500cd（可调）；色温（K）：3000-9300K（可调）；视角 (垂直; 水平) ° ：120±10° ：140±10°；发光点中心距偏差：<3%；亮度均匀性（校正后）：≥98%；色度均匀性（校正后）：±0.003Cx,Cy之内；灰度等级：16-65536 级（可调）；对比度：5000:1；亮度色度校正：支持 |
|  |  | 5.最大模组电流（特征值）：5.0A±0.1A；最大模组功耗（特征值）：≤25W；工作电压：DC5V±10%；刷新率（Hz）：≥3840 |
|  |  | 6.工作电压：AC：220V~240V、50~60Hz；峰值功耗（W/ m²）：≤480；平均功耗（W/ m²）：160W～240W；连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示；使用寿命（理论值）：100,000 小时 |
|  | 视频处理器（含控制系统软件） | ▲1.支持 16 路千兆网口整机最大带载960万像素；宽度最宽可达16000点；高度最高可达8000点；支持 1 路 DVI 监视输出。(提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章) |
|  |  | 2.可接入 DVIx2、HDMIx3、DPx2和SDIx1共8路输入信号，其中DP1、DP2和HDMI3可以支持3840x2160@60Hz 或 7680x1080@60Hz 输入 |
|  |  | ▲3.支持8画面显示，画面位置任意布局，支持任意视频截取(提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章) |
|  |  | 4.纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定。平均故障时间MTBF>30,000小时，支持365×24小时的连续运行 |
|  |  | 5.所有图层均支持抠图、透明度调节，呈现最佳效果 |
|  |  | 6.支持信号源热备份 |
|  |  | 7.人性化交互控制界面，具备前端开关、LCD 信息彩屏、水晶按键和旋钮 |
|  |  | 8.EDID 配置管理：支持 EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义 |
|  |  | 9.支持一键黑屏/静止 |
|  |  | 10.去黑边/剪裁功能：解决前端信号产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态） |
|  |  | 11.支持按键锁定，防止误操作 |
|  |  | 12.色彩还原设置：在客户端软件中具有色彩还原设置选项 |
|  |  | 13.支持 K‐HDR，使得普通 SDR 素材呈现 HDR 显示效果，解决 HDR 素材少的痛点 |
|  |  | 14.监视口输出支持同时监视输入和输出，并支持配置为返看输出 |
|  |  | ▲15.全彩LCD信息屏，可通过 LCD 面板查看当前设备图层数量、接入信号状态、拼接方式、屏幕参数、输出分辨率、帧率等信息。(提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章) |
|  | 接收卡 | 大屏配套接收卡 |
|  | 屏体钢结构 | 型材钢结构 主屏屏体尺寸：6500*2400 |
|  | 专用配电箱（20KW） | 20千瓦PLC智能控制配电柜 |
|  | 屏体工程布线（电源线+网线） | 大屏电力及信号布线 |
|  | 电源管理器 | 1.支持配置设备工作模式，包括：时序器模式、继电器模式，时序器模式下可以配置每通道开关的顺序和延时，继电器模式只能通过手动按键、网页后台、控制命令的方式控制每通道的开关 |
|  |  | 2.支持通过web网页后台和设备前面板的控制按键对≥8个电源输出接口单独进行开/关控制，也支持对≥8个电源输出接口进行全开/全关控制 |
|  |  | 3.空气开关（过电流保护器）：小型断路器，40A，2P双极空气开关 |
|  |  | 4.防雷：具有浪涌抑制电路 |
|  |  | ▲5.每个电源插座可单独控制，关机后自动记忆。全开启或全关闭时，可单独设置每个通道的延时时间，延时≥1-900秒；(提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章) |
|  |  | 6.支持第三方平台通过网络控制设备，可远程获取输入电压、每一路输出电流、功耗、用电量、工作时长、异常告警等信息，远程开关物联时序电源管理器的输出、配置工作模式、上电延迟时间、定时开关等参数；网络远程控制接口（设备时序开/时序关）、远程电量统计接口（当前每路输出电流、当前每路输出功耗），每一路端口的运行状态 |
|  |  | ▲7.支持每路电源输出电流过大过小时发出告警信息，告警电流阈值、时间阈值可配置，默认不启用；通过网络上报告警信息给第三方远程运维平台；(提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章) |
|  |  | 8.前面板≥1个国标5芯插座，后面板≥5个国标5孔插座、 3个万能3孔插座，其中后面板 8个插座可以接受控制 |
|  |  | ▲9.前面板具有液晶显示屏，轮询显示设备工作信息，如：设备名称/设备型号，网络信息，系统日期，每通道的电流/电压/统计总电量，可监测每一路的状态；(提供第三方机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告加盖公章) |
|  |  | 10.前面板≥1个LOCK防误触锁指示灯、1个PWR总电源灯、一个LINK网络灯、1个RUN运行灯，CH1~CH8通道工作状态灯 |
|  |  | 11.设备总负载功率≥6500W，电压220V，单路最大输出电流≥10A |
|  | 辅材 | 配套辅材 |
| 四 | 网络改造 |  |
|  | 网线敷设 | 网线敷设60条，每条约40米 |
| 五 | 视频会议系统（利旧迁移） |  |
| 1 | 辅材 | 含利旧设备拆除、运输、安装、调试及迁移所需配套辅材 |
| 六 | UPS不间断电源设备（利旧迁移） |  |
| 1 | 辅材 | 含利旧设备拆除、运输、安装、调试及迁移所需配套辅材 |

说明：

1、进口产品，是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

注明“拒绝进口”的产品不接受进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品参与投标。

2、参考品牌的说明。

招标文件中所涉及产品品牌均为质量“相当于”要求，非指定性要求，投标人可自主选择质量相当的其他品牌产品投标。

3、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，处理原则如下：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目的核心产品为：数字会议主机）

- 二、商务要求

| 序号 | 具体内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价要求 | （1）本项目预算金额：响应报价超过预算金额的视为无效响应。 （2）响应总价：必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。 |
| 二 | 交货要求 | （1）交货地点（货物安装地点） 产品交付、检验、安装使用地点在采购人指定地点。 （2）包装要求 以保证货物的完好无损为标准。 ★（3）交货时间 签订合同后 30 （天）日历日内。（日历日为自然天，包括双休日及法定节假日，不等同于工作日；投标文件中的交货期条款为不可负偏离条款，若投标文件中响应的交货期超过招标文件规定期限时，其投标文件按投标无效处理。） （4）付款方式 合同签订财政经费下达后，15个工作日支付合同金额30%的设备采购款，交付完成后支付合同金额60%的进度款，通过验收后支付合同金额10%的尾款。（具体结算金额根据中标人的货物投标单价和实际采购数量按实结算） （5）设备运输、安装 1、设备运输：合同中所有的设备均须由中标人自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购单位不承担任何责任及相关费用。中标人应自行处理设备质量和数量短缺等问题。 2、中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、直到设备正常使用，其费用由中标人负担。 3、中标人应提供安装中全部所需的工具。 |
| 三 | 验收要求 | （1）当满足以下条件时，采购单位才向中标人签发验收报告： 1、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 2、货物符合投标文件的技术规格要求，性能满足要求。 3、货物具备产品合格证。 4、所有货物必须符合国家环保标准。 |
|  |  | （2）由采购单位和供货商共同进行验收。 |
|  |  | （3）经双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。 |
| 四 | 售后服务要求 | （1）质保期：叁年（以验收合格之日起计算）。 |
|  |  | （2）响应时间：在质保期以内，接到用户通知时，专业技术人员不超过24小时内上门服务，保证24小时不间断售后技术服务支持；修复时间：48小时。 |
|  |  | （3）免费培训：中标供应商免费在现场对采购单位技术人员进行设备操作培训，保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。 |