# 招标项目需求

## 一、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 项目预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左右扬声器 | 2 | 套 | 拒绝进口 | 20000 |
| 2 | 中置扬声器 | 1 | 套 | 拒绝进口 | 10000 |
| 3 | 多通道功率放大器 | 1 | 套 | 拒绝进口 | 48000 |
| 4 | 音频解码器 | 1 | 台 | 拒绝进口 | 16000 |
| 5 | 中控设备 | 1 | 台 | 拒绝进口 | 15000 |
| 6 | 可视化控制系统 | 1 | 套 | 拒绝进口 | 14000 |
| 7 | 电源时序器 | 2 | 台 | 拒绝进口 | 3000 |
| 8 | 24口交换机 | 1 | 台 | 拒绝进口 | 10000 |
| 9 | 机柜 | 2 | 个 | 拒绝进口 | 6600 |
| 10 | 空调（天花机） | 3 | 台 | 拒绝进口 | 75000 |
| 合 计 |  |  |  |  | 217600 |

说明：

1、进口产品，是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

注明“拒绝进口”的产品不接受进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品参与投标。

2、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，处理原则如下：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目核心产品：空调（天花机）

## 二、技术要求

## （一）详细技术要求（带“★”指标项为关键参数，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。评分时以参数要求内的序号进行划分，一个序号所对应的一项参数存在负偏离的情况，按1项参数负偏离进行扣分。）

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 左右扬声器 | 1.5只≥3"高品质全音域单元，2只≥22mm高频单元，支持定阻定压可选； 2.连续最大声压级（dB）：≥110； 3.连续功率（W)：≥100； 4.变压器可选参数：8-60W； 5.灵敏度（dB）：≥90； 6.额定阻抗：8Ω； 7.频率响应（Hz）：优于140-18K（±5dB）； 8.垂直覆盖角度：≤50°； 9.水平覆盖角度：≥120°； 10.为保障系统兼容性，需与多通道功率放大器为同一品牌。 |
| 2 | 中置扬声器 | 1.5只≥3"高品质全音域单元，2只≥22mm高频单元，支持定阻定压可选； 2.连续最大声压级（dB）：≥110； 3.连续功率（W)：≥100； 4.变压器可选参数：8-60W； 5.灵敏度（dB）：≥90； 6.额定阻抗：8Ω； 7.频率响应（Hz）：优于140-18K（±5dB）； 8.垂直覆盖角度：≤50°； 9.水平覆盖角度：≥120°； 10.为保障系统兼容性，需与多通道功率放大器为同一品牌。 |
| 3 | 多通道功率放大器 | 1.音频输入：不少于4路麦克风/线路输入、2路RCA输入； 2.音频输出：不少于4路通道总线输出； 3.▲音频处理：支持不少于EQ、声掩蔽、环境噪声补偿、噪声检测。（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台(认e云-http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图。） 4.▲功放模块：单通道最大功率≥600W，输出模式：4Ω/8Ω/25V/48V/70V/100V；（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台(认e云-http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图。） 5.▲内置Web用户界面，可通过有线局域网、WiFi或连接分区处理器热点，来访问分区处理器，并支持安全级别配置；Web用户界面适用于任何操作系统和任何Web浏览器，包括：Windows，Mac,Android,iOS,Linux；（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台(认e云-http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图。） 6.▲内置系统自检功能，包括电源供电模块、交流线路、保护继电器、散热风扇、温度、故障和扬声器阻抗检查；也可设置按计划每周或每月进行自检；（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台(认e云-http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图。） 7.铃声功能：内置≥10个铃声列表，每个列表支持≥50个铃声事件； 8.场景预设：支持分区场景预设功能，可设置分区输出和编组输出垫片，支持场景一键调用； 9.▲虚拟控制面板：支持创建虚拟控制面板，配置完成后生成关联二维码可将二维码打印粘贴，通过移动设备扫描二维码，实现对设备的控制；（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台(认e云-http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图。） 10.内置扬声器预设数据库； 11.可打印的动态系统图。 |
| 4 | 音频解码器 | 一、音频输入面板 1.支持不少于一对RCA和3.5毫米混合输入； 2.▲支持数字音频信号回传数字音频处理器功能；（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台(认e云- http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图。） 3.具有信号指示灯； 4.70mm*115mm≤面板尺寸≤80mm*122mm（宽*高）； 5.为保障系统兼容性，需与多通道功率放大器为同一品牌。 二、音频调节面板 - 1.所提供设备需支持可编程RGB LED灯环，用于指示静音、电平和亮度； - 2.所提供设备需自带彩色液晶屏，可自由更换屏内部主题； - 3.安全：软件需支持PIN密码访问锁； - 4.▲需支持输入、音源和音量的多分区控制；（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台(认e云- http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图。） - 5.需支持预设调用、消息调用和子页混合控制； - 6.屏幕保护：支持二维码控制等； - 7.70mm*115mm≤面板尺寸≤80mm*122mm（宽*高）； - 8.为保障系统兼容性，需与多通道功率放大器为同一品牌。 |
| 5 | 中控设备 | - 1.主机基本配置：6双向RS232，支持传唤RS485、一个以太网口； 2.支持协议：支持主板网络远程唤醒、支持PJ-Link通过网络控制投影、支持TCP/UDP数据协议； 3.受控协议：RS232/RS485、TCP、UDP等； 4.操控延时：突发控制〈0.2s，实时连续控制操作：〈0.1s； 5.操控形式：展项开启关闭、屏保定制参数化流程控制展项运行、灯光调节、机械控制、电源控制、门禁整合等。 |
| 6 | 可视化控制系统 | - 1.通过移动控制终端软件对多媒体播控设备进行可视化控制； - 2.针对使用场景进项UI定制设计； - 3.定义端口控制设备及数据交互； - 4.定义数据控制逻辑，实现一键控制设备；。 - 5.移动控制终端屏幕≥10英寸； - 6.为保障系统兼容性，控制系统软件需与中控设备为同一品牌。 |
| 7 | 电源时序器 | 1.采用16A万能插座，能兼容国标电源接口，支持8路时序电源； 2.▲采用液晶显示屏，可实时显示当前时间、电压、电流、操作菜单等信息；（投标时提供产品界面截图。） 3.▲支持Web页面远程管理控制操作，实现远程集中控制；（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台(认e云- http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图。） 4.▲可设置定时方案，每路通道均可设置定时开关时间，以及延时开关机，支持≥15个模式场景设置；（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台(认e云- http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图。） 5.▲支持RS-232、RS-485串口控制协议，支持外部中央控制设备控制；（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台(认e云- http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图。） 6.▲支持特设欠压、超压检测及报警功能，最大输入电流60A，单路最大输出电流16A，工作电压95V-240V；（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台(认e云- http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图。） 7.支持每路设置“电流上限”、“电流下限”、开启“断电保护”功能； 8.最大输入电流60A，单路最大输出电流16A； 9.工作电压:110V～240V； |
| 8 | 24口交换机 | 1.具备千兆电口≥24个，1GSFP光口≥4个； 2.支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的； 3.交换性能≥670Gbps，包转发率≥120Mpps； 4.支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习、源MAC地址过滤、接口MAC地址学习个数限制； 5.支持终端IP-MAC绑定，当IP+MAC不对应时，可以将终端加入黑名单实现断开终端流量； 6.支持DHCP Snooping，可将交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文； 7.支持对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 8.▲支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能；（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，检验依据：GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第1部分：通用要求》及《交换机测试技术要求》，要求内容能体现满足上述参数要求。同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台(认e云-http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图。） 9.▲支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入；（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，检验依据：GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第1部分：通用要求》及《交换机测试技术要求》，要求内容能体现满足上述参数要求。同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台(认e云-http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图。） 10.▲支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵；（投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件，检验依据：GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第1部分：通用要求》及《交换机测试技术要求》，要求内容能体现满足上述参数要求。同时需要提供在全国认证认可信息公共服务平台(认e云-http://cx.cnca.cn/)检测报告查询截图。） |
| 9 | 机柜 | 1.42U设备机柜 2.钣金材质，钢化玻璃前门，钣金后门； 3.尺寸：≥600mm宽*1000mm深*2000mm高 4.配置机柜电源排插1个，层板3块。 |
| 10 | 空调（天花机） | 1.5匹天花机空调 2.最小制冷功率 1250W 3.循环风量2000m³/h 4.制冷量 12000W 5.最大制冷功率5000W 6.电辅加热功率1250W 7.最小制热功率750W 8.最大制热功率5650W 9.制热量 13500W 10.电压/频率：380V/50Hz 11.内机噪音 48dB(A) 12.包含设备安装和安装所需铜管及支架配件 |

## （二）人员要求

投标人须为本项目配备1名项目负责人。投标人所安排的项目负责人在项目服务期间，未经招标人同意不允许随意变更。

## 三、商务要求（带“★”指标项为关键参数，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。）

★（一）交货/完工期：合同签定后 30 天（日历日）内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。其中属于中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布的《特种设备目录》中的设备必须按规定办理注册登记。

交货地点：深圳技师学院院内指定地点。

★（二）付款方式：

项目完成并经用户验收合格后10个工作日内支付合同全额。

（三）货物运输及包装方式要求：合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购人不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。

（四）安装、调试及验收方式：

1.中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

2.由采购人按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

3.验收要求：货物必须满足以下条件后方可被用户方接受：（1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。（2）必须符合有关国标的规定。响应文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。（5）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

（五）售后服务要求：

1.质量保证期为 3 年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后24小时内应赶到现场提供免费服务。

2.中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。

3.在保质期满以后，中标供应商为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。

（六）备件备品要求：

1.在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

2.保质期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。

（七）违约责任：

1.乙方逾期交付产品的，每逾期1日按照合同总额5‰向甲方支付逾期违约金。乙方逾期超过10日，甲方有权要求乙方按合同总额10%支付违约金，并有权解除合同，要求乙方返还甲方已支付的合同款项。若因此造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.乙方所提供的产品经验收不合格，经修理或者更换后仍不合格的，甲方有权要求乙方按合同总额10%支付违约金，并有权解除合同，要求乙方返还甲方已支付的合同款项。若因此造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.质保期内，乙方超过2次未按合同约定履行质保义务的，甲方有权要求乙方按合同总额10%支付违约金，并有权解除合同。若因此造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

4.因乙方提供的产品受到侵权指控或者引发法律纠纷，影响甲方正常使用或者导致合同目的不能实现的，甲方有权要求乙方按合同总额10%支付违约金，并有权解除合同，要求乙方返还甲方已支付的合同款项。若因此造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

5.乙方违反合同约定，擅自将合同义务的全部或者部分转让给第三人，甲方有权要求乙方按合同总额10%支付违约金，并有权解除合同，要求乙方返还甲方已支付的合同款项。若因此造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

6.乙方违反本合同约定的保密义务，甲方有权要求乙方按合同总额10%支付违约金；造成不良影响或对甲方造成损失的，甲方有权要求乙方消除影响，承担赔偿责任，并有权解除合同。乙方与甲方另行签订本项目《保密协议》的，其中就违反保密义务的责任亦有约定的，视为本条的补充条款，两者可同时适用。

7.合同任何一方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务，或无正当理由擅自解除合同的，应当向另一方支付合同总额10%违约金。若因此造成另一方损失的，应承担相应的赔偿责任。

8.如果乙方破产导致合同无法履行的，甲方可以解除合同且不按照本合同支付乙方违约金以及给予乙方其他任何补偿和赔偿，但合同的解除不影响甲方任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的权利。

9.本合同约定的违约金总额不超过合同总额的30%。乙方的赔偿范围还应包括甲方直接损失及间接损失、公证费、担保费、律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费等全部款项